Littoistenjärvi takaisin kuntoon alumiinikloridilla

Jouko Sarvala, Milja Vepsäläinen & Jukka Heikkilä

Littoistenjärvi käsiteltiin toukokuun 2017 alussa alumiinikloridilla pitkään jatkuneiden sinileväongelmien ratkaisemiseksi. Hanke sai merkittävästi julkisuutta tiedotusvälineissä. Miksi ja miten Littoistenjärven kirkastaminen toteutettiin, ja mitä järvelle nyt kuuluu?

Kaarinan ja Liedon rajalla sijaitseva Littoistenjärvi on ympäristön asukkaille tärkeä virkistys- ja luontokohde. Ongelmat järvellä alkoivat 1980-luvun puolivälissä, kun tulokaskasvi vesirutto runsastui jaksoittaisiksi massaesiintymiksi. Uposkasviongelmasta päästiin, kun happi loppui jään alta talvella 1998-1999, mutta uusi takaisku koettiin, kun veden ravinne- ja klorofyllipitoisuudet nousivat 2000-luvun alussa ylirehevälle tasolle. Näkösyvyys kutistui alle puoleen metriin. Syynä oli pohjasta tuleva sisäinen kuormitus, joka kolmin- tai nelinkertaisti fosforitason niin, että veden laatu oli heikoimmillaan parhaana uimakautena heinä-elokuussa. Littoistenjärven ekosysteemi asettui sameaan, kasviplanktonvaltaiseen tasapainotilaan, josta palautuminen kirkasvetiseksi vaatii voimakkaan ulkopuolisen sysäyksen.

Rehevöitymisen torjunnassa keskeisintä on yleensä ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Littoistenjärven ulkoinen kuormitus on pieni ja se pieneni lisää, kun lintukosteikon vedet ohjattiin toisaalle. Poistokalastus pauneteilla tai nuottaamalla ei tuottanut tulosta, eikä todennäköisesti olisi onnistuessaankaan riittävästi vähentänyt fosforipitoisuutta. Talvista ilmastusta tehostamalla fosforitaso laski 20 %, mutta tämäkään ei riittänyt parantamaan järven tilaa. Leväongelmien suitsimiseksi ei jäänyt muita toteutuskelpoisia keinoja kuin kemikaalikäsittely. Saostusaineeksi valittiin alumiinikloridi, jonka käytöstä on maailmalta positiivisia kokemuksia yli sadasta järvestä.

Kemikaalikäsittelyyn päätyminen oli pitkä ja monivaiheinen prosessi. Vesirutto-ongelmien aikaan Littoistenjärven hoidosta ja seurannasta huolehti aluksi Littoistenjärven säännöstely-yhtiö ja myöhemmin paikallisten asukkaiden, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyöelimeksi perustettu Littoistenjärven neuvottelukunta. Seurantatutkimuksista ja tulosten tulkinnasta sekä toimenpide-ehdotuksista vastasivat Turun yliopiston tutkijat. Yhteenveto 30 vuoden seuranta-aineistosta yhdistettynä kansainvälisiin kokemuksiin vastaavien ongelmien hoidosta johti ehdotukseen kolmiportaisesta kunnostusohjelmasta, jonka viimeisenä vaiheena oli fosforin saostus. Tämän ohjelman mukaan on sitten toimittu.

Edettäessä kemikaalikäsittelyyn käytännössä vastuu siirtyi luontevasti vesialueen omistajille. Littoistenjärvellä on kolme osakaskuntaa, joissa on kaikkiaan 200 omistajaa, suurimpina Liedon kunta ja Kaarinan kaupunki. Osakaskunnat perustivat 2008 yhteisaluelain mukaisen hoitokunnan, mikä on helpottanut suuresti käytännön työtä.

Heinäkuussa 2013 hoitokunta haki ympäristölupaa alumiinikloridikäsittelyyn. Valmistelussa käytettiin apuna alan konsultteja ja tutkijoita. Lupa saatiin syksyllä 2014, ja sen ehtona oli, että muita vedenlaatua parantavia keinoja (ilmastus, kalastus) kokeillaan kolmen vuoden ajan ennen kemikaalin levitystä. Nämä menetelmät olikin jo otettu käyttöön kemikaalikäsittelystä riippumatta Littoistenjärven neuvottelukunnan työnä.

Kunnostushankkeen päärahoittajia ovat Kaarina ja Lieto (100000 € kummaltakin). Lisäksi ympäristöministeriö myönsi projektin käyttöön yhtenä hallituksen kärkihankkeena enintään 175000 €, etenkin järven hyvän tilan turvaamiseen jatkossakin. Rahoitus on kulkenut hoitokunnan kautta. Hankkeen kustannukset koostuvat ympäristölupakuluista, kemikaalikäsittelyn suunnittelusta, toteutuksesta ja jälkitilan seurannasta sekä näiden hallinnoinnista. Suurimmat osahankkeet kilpailutettiin. Hoitokunta teki osuutensa vapaaehtoisvoimin.

Koska kemikaalikäsittely herätti pelkoja ja vahvaa vastustustakin kuntalaisten keskuudessa, siitä tiedotettiin laajasti jakamalla tiedotteita postilaatikoihin, sijoittamalla kylttejä järven rannoille, keskustelemalla Facebookissa ja pitämällä useita tiedotustilaisuuksia, joissa käytiin kiivastakin keskustelua. Asiallisella ja oikea-aikaisella tiedotuksella saatiin hankkeelle yleinen hyväksyntä ja poistettiin turhia pelkoja. Keskustelujen ansiosta hankkeessa huomioitiin luontoarvoja aiottua monipuolisemmin.

Koko järven käsittely kesti alle kaksi vuorokautta. Vedestä tuli yhdessä vuorokaudessa aluksi luonnottoman kirkasta, mutta noin kuukaudessa päädyttiin tavoiteltuun näkösyvyyteen. Oli mahtavaa nähdä kuntalaisten hieman epäilevän asenteen muuttuvan iloksi muutamassa päivässä veden kirkastumisen myötä! Kemikaali laski veden pH:ta siten, että pääasiassa suuria lahnoja kuoli. Alueen asukkaat osallistuivat kalojen keräämiseen ja rantavyöhykkeen siivoustalkoisiin. Käsittelyn aikana Littoistenjärvellä oli tilapäinen viiden vuorokauden käyttökielto.

Littoistenjärven tilaa on seurattu monipuolisesti jo yli sata vuotta. Käsittelyn aikana mitattiin etenkin pH:n muutoksia muutaman päivän välein. pH:n palauduttua tavanomaiselle tasolle tarkkailua on jatkettu ympäristöluvan mukaisesti laajalla analyysivalikoimalla, ja sitä täydennetään ilmavalokuvauksilla. Järven simpukkakanta selvitettiin myös. Tarkkailujen tulokset julkistetaan hoitokunnan verkkosivuilla.

Yhteistyö ELY:n valvojan, projektipäälliköiden, asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa sujui erinomaisesti. Kriittisistä kannanotoista käytiin asiallista keskustelua ja ne otettiin huomioon suunnitelmissa. Hanke on ollut jatkuvasti erityishuomion alla tiedotusvälineissä.

Littoistenjärven pieni valuma-alue ja pieni ulkoinen kuormitus pidentävät vaikutusten kestoa. Toistaiseksi järven tila on kehittynyt odotetusti. Tärkein rehevyyttä kuvaava mittari, fosforipitoisuus, oli heinäkuussa 2017 yhä alle 15 µg/l ja näkösyvyys kahden metrin luokkaa. Leväkukintoja ei ole esiintynyt lainkaan. Uposkasveja on aiempaa enemmän, muttei häiriöksi saakka. Käsittelystä vastannut hoitokunta on erittäin tyytyväinen tilanteeseen, jossa Littoistenjärvi on miellyttävän kirkas ja monipuolisessa käytössä.

Lisätietoja: Littoistenjärven tila ja kunnostusvaihtoehdot 2012. Jouko Sarvala. Turun yliopiston biologian laitos, http://docplayer.fi/13085819-Littoistenjarven-tila-ja-kunnostusvaihtoehdot-2012.html

Hoitokunnan kotisivut: www-littoistenjarvi.fi

Kuva 1. Ilmakuva Littoistenjärvestä.

Kuva 2. Valokuvat samasta paikasta ennen (4.5.2017) ja jälkeen (12.5.2017) alumiinikloridikäsittelyn.

Kuvan 1 vaihtoehto, tai menetelmän kuvauksen kuvitukseksi?  Sinileväkukinta Littoistenjärvessä 26.7.2001.